航插做线统一规范说明

6芯航插统一颜色：1:红；2:黑；3:黄；4:绿；5:白；6:蓝

4芯航插统一颜色：1:红；2:蓝；3:黄；4:棕

漏肥漏种、零位开关及自动供种开关航插统一规定：1,2（红\黑）为信号；3,4（黄\绿）为+12V；5,6（白\蓝）为GND

分股后：1,3,5为一股，2,4,6为一股  (漏种漏肥对应线分别为：黄(IN)\棕(+)\蓝(GND)，零位开关分别对应黑(IN)\棕(+)\蓝(GND))。

航插信号定义及接线说明

6芯航插

| 编号 | 引线定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| P9 | 1-GND 2-PA3_IN21 3-NC 4-RS232_RX_1(反) 5-RS232_TX_1 6-GND | 行程开关：2芯线 3米 1:GND-红色； 2:输入-黑色 北斗: 北斗DB9母头: 3芯线 5米 4-RX-2 红色 5-TX-3 黑色 6-GND-5蓝色 |
| P1\P2\P5\P6 | - IN - IN - 12V - 12V - GND - GND | P1总长2.5米，P2总长1.2米，P5总长1.6米,P6总长2.9米。 所有线在最后70cm处分为两股，1,3,5一组，2,4,6一组。 P1（1\3\5及2\4\6）对应漏肥2、漏肥1 P2依次对应漏肥4、漏肥3。 P5依次对应漏种2、漏种1 P6依次对应漏种4、漏种3。 |
| P10 | - +12v - A - B - C - GND(COM) | 编码器 直接焊接到航插 E6B2-CWZ5B PNP 1000P/R - 棕 12V - 黑色 A - 白色 B - 橙色 C - 蓝色 GND 或者加延长线按照标准6线线序定义焊接延长线 |
| P3\P4\P7 | - IN 红 - IN 黑 - 12V 黄 - 12V 绿 - GND 白 - GND 蓝 | 输入反馈 在最后30cm处分为2股，1\3\5及2/4/6; P7 自动供种接近开关/预留，2米（1,3,5一组） P3 零位开关1/2 2米 （1,3,5一组为1号） P4零位开关3/4 2米 （1,3,5一组为3号） |
| P14 | - GND - RS232_RX_2(反) - RS232_TX_2 - RS232_TX_3(反) - RS232_RX_3 - GND | 显示板RS232（直接压线 3芯线）1米 2 RX-红色 3 TX-黑色 1 GND-蓝色 平板 RS232（3芯DB9母头）2米（若买成品线，对应DB9 2,3,5颜色需要万用表测量或找厂家） DB9母头: 4-RX-3 红色 5-TX-2 黑色 6-GND-5蓝色 |
| P13 | - GND - IN18 - 12V - 12V - LB_OUT - LB_OUT | 2股2芯线 脚踏板输入及喇叭输出 1(GND 红色),2(IN18 黑色)接脚踏板 1米 3(12V 红色),5(LB_OUT 黑色)接喇叭 2米 |
| P15 | - YLZH_OUT 红 - 12V 黑 - LOUZH_OUT黄 - 12V 绿 - QINGZH_OUT 白 - 12V 蓝 | 电磁阀控制，1.9米 1,2预落种 3,4漏种（倒种） 5,6清种 |
| P12 | - YL1_OUT 红 - 12V 黑 - YL2_OUT 黄 - 12V 绿 - YL3_OUT 白 - 12V 蓝 | 预留3路电磁阀控制 1.9米 1,2刮种 3,4预留1 (施肥电机启停控制) 5,6预留2 |
| P16 | - 12V 红 - OUT3 黑 - GND 黄 - OUT4 绿 - -- 白 - 12V 蓝 | 打点器/报警灯，0.6米 线头 1,2打点器 4,6报警灯 |
| P22 | - GND 红 - 12V 黑 - LED_OUT黄 - 12V_OUT绿 - LOUZH_OUT白 - PC9_IN15蓝 | 线长2米 1.GND 公用 2.接电源开关旋钮的输出端 3.运行状态灯输出负极控制 4.接到电源开关旋钮的输入端 5.漏种输出与P15为同一输出，可不接 6.一键初始化按钮 |

4芯航插

| 编号 | 引线定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| P11 | 1/2- GND 3- IN17 4- IN16 | 该项目不使用，保留作为通用输入 2路钢索，2股2芯线。 1，3一组 分别接黑\红色 2,4一组分别接黑\红色 |
| P8 | 1/2- GND 3- IN15 4- IN14 | 气路和风机压力检测，2股2芯线，1米 1（红色）,3（黑）接气路 2（红色）,4（黑）接风压 |

| P18 | 1/2-GND 3/4-+12V_IN | 外部电源输入 采用2芯线,线粗一点，0.6米 1:GND黑色 4:12_IN红色 |
| --- | --- | --- |

漏种漏肥传感器端信号定义

漏肥传感器信号定义

压线端子

| 编号 | 引线定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| P17 | 1-GND 2-+12V_OUT | GND接12V稳压电源负极； +12V_OUT接12V稳压电源输出正极； |
| P19 | 1-+12V_IN 2-GND | GND接12V稳压电源负极； +12V_IN接12V稳压电源输入正极； |
| P26 | 1-PULSE+ 2-GND | 步进电机 1号播种盘 - 接步进电机驱动器PUL+ - 接PUL- 驱动器的ENA+ ENA-直接用跳线短接；DIR+ DIR-悬空；其他与电机接线按照对应信号连接即可。 驱动器选择：800细分 |
| P27 | 1-PULSE+ 2-GND | 步进电机 2号播种盘，接线要求同1号 |
| P28 | 1-PULSE+ 2-GND | 步进电机 3号播种盘，接线要求同1号 |
| P29 | 1-PULSE+ 2-GND | 步进电机 4号播种盘，接线要求同1号 |
| P30 | 1-PULSE+ 2-GND | 步进电机，自动供种，接线要求同1号 用于自动供种 |
| P31 | 1-OUT 2-12V | 施肥启停控制信号，通航插P13-3/4引脚 |
| P23 | 1-GND 2-YLZH_OUT | 预落种控制信号，用于扩展自复位按钮 |
| P24 | 1-GND 2-QINGZHONG_OUT | 清种控制信号,用于扩展自复位按钮 |

显示板接线说明

显示板接线端子接线说明如下。

显示板LED灯，正视图角度，从左到右依次对应：漏种1~4 ；漏肥1~4；4路保留。

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12V | 电源输入 DC 12v, 电流约100ma;接6芯航插P22-2号脚（黑）或P13-3号脚（红色） |
| 2 | GND | GND,接P14航插1号脚（蓝色） |
| 3 | RX2 | 不需要连接 |
| 4 | TX2 | 接P14-2号引脚（红色） |
| 5 | RX1 | 不需要连接 |
| 6 | TX1 | 不需要连接 |

12V稳压电源

稳压电源模块图片

12V稳压电源的输入正负极，分别接到主控制板上P19的+12V_IN和GND；

12V稳压电源的输出正负极，分别接到主控制板上P17的+12V_OUT和GND。

电源开关及指示灯等

旋钮开关：一端接P22-2号脚（输出端）（黑），另一端接P22-4号脚(输入端)（绿色）；

电源指示灯：正极接12V(P22-2 黑色)；负极接GND(P22-1 红色)；

运行指示灯：公共端（接正极）接12V(P22-2 黑色)，负极接P22-3号（黄色LED_OUT）引脚。在运行状态时，运行状态灯会点亮。

一键初始化按钮:一端接P22-6号脚（蓝色 IN），另一端接GND(P22-1 红色)。

注意：如果在接线中，有使用不到的信号线，注意进行绝缘操作，防止信号误动作。